# CMSIS-DSP 1D FFT 函数 (perform_1d_fft) 详细解析

## 一、 代码环境与预配置

| 代码行 | 作用 | 解析 |
| --- | --- | --- |
| // #include "radar_1dfft.h" | 包含头文件，通常包含函数声明和数据结构定义（如 RADAR_ANT_COUNT, RADAR_CHIRP_COUNT, ComplexNum_f32）。 | 标准 C/C++ 引入。 |
| #define N_FFT_SIZE RADAR_CHIRP_POINTS | 定义 FFT 的点数，等于雷达每个 Chirp 采样的点数。 | 这是距离维 FFT 的维度。 |
| static arm_cfft_instance_f32 S_1dfft; | CMSIS CFFT 结构体实例。这是一个静态变量，用于存储 FFT 算法所需的内部参数和查找表（如蝶形因子）。 | 必须是静态的，因为初始化只需要进行一次。 |
| static float fft_buffer_1d[N_FFT_SIZE * 2]; | FFT 缓冲区。用于输入和输出数据。CMSIS-DSP 要求输入数据必须是R-I-R-I (实部-虚部交错) 格式，因此大小为 $N_{FFT} \times 2$。 | 静态分配在全局或 BSS 区，避免了在堆上重复分配内存 (如 malloc 或 fftw_malloc)，是嵌入式开发中的标准优化。 |

## 二、 perform_1d_fft 函数逐行解析

该函数是核心算法逻辑，它遍历所有的天线和 Chirp，对每一组数据执行 FFT。

| 代码行 | 作用 | 解析 |
| --- | --- | --- |
| void perform_1d_fft(...) { | 函数定义。输入是加窗后的实数数据，输出是 FFT 结果（复数）。 | input_data 是三维数组，output_fft_1d 是四维数组。 |
| static bool init_done = false; | 初始化标志。这是一个静态局部变量，确保 arm_cfft_init_f32 只在第一次调用函数时执行。 | 注意： 在多线程/RTOS 环境中，这种初始化方式可能需要用 Mutex 保护。 |
| if (!init_done) { ... } | 检查是否需要初始化。 | 如果是第一次执行，进入初始化块。 |
| arm_cfft_init_f32(&S_1dfft, N_FFT_SIZE); | CMSIS-DSP 初始化。为 S_1dfft 实例设置 FFT 点数和内部查找表。 | 必须在第一次计算 FFT 前调用。这是算法运行的基础。 |
| init_done = true; | 设置初始化完成标志。 | 确保后续调用跳过初始化。 |
| const int HALF_POINTS = RADAR_CHIRP_POINTS / 2; | 定义输出结果的有效点数。对于实数输入的 FFT，结果是对称的，只需存储前一半数据（直流分量到奈奎斯特频率）。 | 对应 FFT 结果的 $0$ 到 $N/2 - 1$ 频率分量。 |
| for (int ant = 0; ... ) { for (int chirp = 0; ... ) { | 天线-Chirp 双重循环。遍历所有需要处理的雷达原始数据切片（一个天线的一个 Chirp）。 | 这是算法的核心循环，有多少个 Chirp x 天线，就执行多少次 FFT。 |
| // 1. 数据转换: ... | 数据准备阶段。 | 将输入格式转换为 CMSIS-DSP 所需的 R-I-R-I 格式。 |
| for (int i = 0; i < N_FFT_SIZE; i++) { ... } | 遍历 FFT 的所有点。 | 开始数据交织。 |
| fft_buffer_1d[2 * i] = input_data[ant][chirp][i]; | 将实数输入数据复制到缓冲区中的实部位置。 | 2*i 始终指向实部。 |
| fft_buffer_1d[2 * i + 1] = 0.0f; | 将缓冲区中的虚部位置设置为 $0.0f$。 | 因为输入数据 input_data 被假定为纯实数序列。 |
| // 2. 执行 CFFT ... | FFT 计算阶段。 | 调用 CMSIS-DSP 核心函数。 |
| arm_cfft_f32(&S_1dfft, fft_buffer_1d, 0, 1); | 执行 FFT。arm_cfft_f32 是原地 (In-place) 计算，结果直接覆盖 fft_buffer_1d。 | 参数 $0$ 表示正向 FFT (Forward FFT)；参数 $1$ 表示启用位倒序 (Bit Reversal) 恢复正常输出顺序。 |
| // 3. 结果存储: ... | 结果输出阶段。 | 将 R-I-R-I 格式的 FFT 结果复制到最终输出数组。 |
| for (int i = 0; i < HALF_POINTS; ++i) { ... } | 遍历需要存储的前一半结果点。 | 只取有效的前 $N/2$ 个复数点。 |
| output_fft_1d[ant][chirp][i][0] = fft_buffer_1d[2 * i]; | 将第 $i$ 个复数的实部存储到输出数组。 | [...][i][0] 存储实部。 |
| output_fft_1d[ant][chirp][i][1] = fft_buffer_1d[2 * i + 1]; | 将第 $i$ 个复数的虚部存储到输出数组。 | [...][i][1] 存储虚部。 |

## 三、 perform_1d_fft 函数执行流程图

以下是 perform_1d_fft 函数的详细执行流程图。

+---------------------------------+
| 流程开始：perform_1d_fft(input_data, output_fft_1d) |
+---------------------------------+
                |
                v
+---------------------------------+
|   判断 `init_done` 是否为真？   |
+---------------------------------+
      |        |
(否)  |        | (是)
      v        v
+-----+----------------+   +----------------------+
| 第一次初始化（仅执行一次）|   | 设置 HALF_POINTS = N_FFT_SIZE / 2 |
| - 调用 arm_cfft_init_f32 |   +----------------------+
| - 设置 init_done = true  |             |
+--------------------------+             v
                |
                v
+---------------------------------+
|       循环：遍历所有天线 (ant)        |
+---------------------------------+
                |
                v
+---------------------------------+
|       循环：遍历所有 Chirp (chirp)      |
+---------------------------------+
                |
                v
+---------------------------------+
|  步骤 1：数据转换（Real-to-RIRI） |
|  for (i = 0 to N_FFT_SIZE - 1):   |
|  - R 赋值: fft_buffer_1d[2*i] = input_data[...] |
|  - I 置零: fft_buffer_1d[2*i + 1] = 0.0f      |
+---------------------------------+
                |
                v
+---------------------------------+
|  步骤 2：执行 FFT（In-place）    |
|  arm_cfft_f32(&S_1dfft, fft_buffer_1d, 0, 1) |
+---------------------------------+
                |
                v
+---------------------------------+
|  步骤 3：结果存储（只取前一半）  |
|  for (i = 0 to HALF_POINTS - 1):  |
|  - output_fft_1d[...][i][0] = fft_buffer_1d[2*i]  (实部) |
|  - output_fft_1d[...][i][1] = fft_buffer_1d[2*i + 1] (虚部) |
+---------------------------------+
                |
                v
+---------------------------------+
|  循环结束：下一个 Chirp 或下一个天线  |
+---------------------------------+
                |
                v
+---------------------------------+
|            函数返回 (void)          |
+---------------------------------+