# CMSIS-DSP 2D FFT 函数 (perform_2d_fft) 详细解析

这段代码实现了雷达信号处理中的 2D FFT (Doppler FFT)，目标是基于 1D FFT 的结果（距离维）进一步计算速度维，从而生成距离-多普勒 (Range-Doppler) 映射。

## 一、 代码环境与预配置

| 区域 | 代码行 | 作用 | 解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| FFT 维度 | #define N_DOPPLER_FFT_SIZE RADAR_CHIRP_COUNT | 定义 2D FFT 的点数 N。 | 等于雷达序列中的 Chirp 数量。 |
| CMSIS 实例 | static arm_cfft_instance_f32 S_2dfft; | CMSIS CFFT 结构体实例。 | 用于存储 FFT 算法所需的内部参数，只初始化一次。 |
| 数据缓冲区 | static float fft_buffer_2d[N_DOPPLER_FFT_SIZE * 2]; | FFT 缓冲区。 | 用于输入和输出数据，采用 CMSIS 要求的 R-I-R-I (实部-虚部交错) 格式。 |

## 二、 核心辅助函数：fftshift_cmsis_f32 解析

在 Doppler FFT 中，零速度分量（DC 所在位置）出现在 FFT 数组的两端（索引 0 和 $N-1$）。为了使零速位于中间，便于观察和处理，需要进行 FFT Shift。

| 代码行 | 作用 | 解析 |
| --- | --- | --- |
| int k = N / 2; | 计算需要交换的半块长度（复数点数）。 | 仅在 FFT 点数 $N$ 为偶数时工作。 |
| for (int i = 0; i < k; ++i) { ... } | 循环遍历前半部分 $k$ 个复数。 | 每次循环交换一对复数 (A 和 B)。 |
| int idx_a_re = 2 * i; | 计算前半块中第 $i$ 个复数的实部索引。 | $2 \times i$ 确保指向实部。 |
| int idx_b_re = 2 * (i + k); | 计算后半块中第 $i$ 个复数对应的实部索引。 | 目标复数位于 $N/2$ 后的位置。 |
| // 交换实部 / 交换虚部 | 执行六次赋值操作。 | 使用临时变量 temp_re 和 temp_im 安全地完成两个复数在 R-I-R-I 缓冲区中的交换。 |

## 三、 perform_2d_fft 函数主体逐行解析

该函数遍历天线和距离门，对多普勒维进行 FFT。

| 阶段 | 代码行 | 作用 | 解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 | if (!init_done) { ... } | 检查并初始化 S_2dfft 实例。 | 保证 FFT 查找表只加载一次，并检查状态。 |
| 循环结构 | for (int ant = 0; ...) { for (int r_bin = 0; ...) { | 天线 -> 距离门 循环。 | Range-Doppler 映射的每个点 $(r_{bin})$ 都有一个多普勒频谱（由 $DOPPLER\_SIZE$ 个 Chirp 组成），需要对每个 $(ant, r_{bin})$ 执行一次 FFT。 |
| 数据提取 | const float *p_complex_data = (const float *)&input_1d_fft_data[ant][chirp][r_bin]; | 提取复数。 | 通过指针类型转换，访问 1D FFT 结果中存储的复数实部和虚部。 |
| 数据交织 | fft_buffer_2d[2 * chirp] = re; fft_buffer_2d[2 * chirp + 1] = im; | 转换为 R-I-R-I。 | 将提取的复数数据存入 CMSIS 要求的交错缓冲区。 |
| FFT 计算 | arm_cfft_f32(&S_2dfft, fft_buffer_2d, 0, 1); | 执行 2D FFT。 | 在多普勒维（Chirp 维）进行原地 FFT 计算。参数 $0$ 为正向 FFT。 |
| 频率校正 | fftshift_cmsis_f32(fft_buffer_2d, DOPPLER_SIZE); | 执行 FFT Shift。 | 将 FFT 结果中的零多普勒（零速度）移至频谱中心。 |
| 结果存储 | float *p_output_complex = ...; p_output_complex[0] = ...; | 存储回输出结构体。 | 将经过 FFT Shift 后的 R-I-R-I 结果，写回到最终的 output_fft_2d 结构体中。 |

## 四、 perform_2d_fft 函数执行流程图

graph TD
    A[开始: perform_2d_fft] --> B{是否已初始化 (init_done)?};
    B -- 否 --> C[初始化: arm_cfft_init_f32(&S_2dfft, N_DOPPLER_FFT_SIZE)];
    C --> D{初始化成功?};
    D -- 否 --> E[错误退出];
    D -- 是 --> F[设置 init_done = true];
    B -- 是 --> F;
    
    F --> G[循环: 遍历所有天线 (ant)];
    G --> H[循环: 遍历所有距离门 (r_bin)];
    H --> I[步骤 1: 数据提取和交织];
    
    I --> J{循环: 遍历所有 Chirp (chirp)};
    J --> K[从 1D FFT 结果中提取复数 C];
    K --> L[将 C (R, I) 存入 fft_buffer_2d (R-I-R-I)];
    L --> J;
    J -- 结束 --> M[步骤 2: 执行 CFFT (Doppler FFT)];
    
    M --> N[步骤 3: 执行 FFT Shift (零速中心化)];
    N --> O[步骤 4: 存储结果];
    
    O --> P{循环: 遍历所有 Doppler Bin (doppler)};
    P --> Q[从 fft_buffer_2d 取出复数 C'];
    Q --> R[将 C' 写入 output_fft_2d[ant][doppler][r_bin]];
    R --> P;
    
    P -- 结束 --> H;
    H -- 结束 --> G;
    G -- 结束 --> S[结束: 函数返回];