雷达 CFAR 目标检测算法解析 (radar_cfar.c)

本文档逐行解析和解释了 radar_cfar.c 中实现的二维恒虚警率（CFAR）目标检测算法。该算法采用 OS-CFAR (Ordered Statistic CFAR) 的简化变种，通过计算测试单元（CUT）周围参考单元的中位数作为噪声估计，并结合**局部最大值检查（Peak Grouping）**来提高检测性能。

1. 结构体与全局配置

1.1 全局 CFAR 参数

该结构体定义了 CFAR 检测所需的配置参数，这些参数通常由顶层配置文件定义（CONFIG_CFAR_...）。

CfarParams cfar_params = {
    .velDim = RADAR_CHIRP_COUNT,
    .rangeDim = RANGE_BINS,
    .refCells = {CONFIG_CFAR_NUM_TRAIN_VEL, CONFIG_CFAR_NUM_TRAIN_RANGE},
    .guardCells = {CONFIG_CFAR_NUM_GUARD_VEL, CONFIG_CFAR_NUM_GUARD_RANGE},
    .thresholdFactor = CONFIG_CFAR_TH_AMP
};

| 字段名称 | 描述 |
| --- | --- |
| velDim | 速度（多普勒）维度的点数。 |
| rangeDim | 距离维度的点数。 |
| refCells | 速度和距离维度的训练（参考）单元数。 |
| guardCells | 速度和距离维度的保护单元数。 |
| thresholdFactor | 门限因子（$\alpha$），用于确定检测门限：$Threshold = \alpha \times NoiseEst$。 |

2. 辅助函数

2.1 边界处理 (get_circular_index)

由于雷达的多普勒维（速度）具有周期性，需要使用循环（环绕）边界处理来获取参考单元，以保证边界处的参考单元数量充足。

static int get_circular_index(int index, int size) {
    if (index >= size) {
        return index - size;
    }
    if (index < 0) {
        return index + size;
    }
    return index;
}

2.2 中位数/最大值 (median_of_four, max_of_four)

median_of_four

此函数用于估计四个方向（上、下、左、右）的噪声平均值中的中位数。这是一种简化版的 OS-CFAR 策略，用于更好地抵抗尖峰干扰。

static double median_of_four(double a, double b, double c, double d) {
    double temp[4] = {a, b, c, d};
    qsort(temp, 4, sizeof(double), compare_doubles);
    // 返回排序后的第三个值 (索引 2) 作为中位数近似
    return temp[2]; 
}

max_of_four

此函数用于局部最大值检查，判断 CUT 是否是其十字邻域中的最大值。

static double max_of_four(double a, double b, double c, double d) {
    double m = a;
    // ... 寻找四个值中的最大值
    return m;
}

3. 核心 CFAR 检测逻辑 (cfar2d_core)

cfar2d_core 函数在单天线功率图（实际上是所有天线幅度的平均图）上执行目标检测，输出一组目标信息。

3.1 内存分配与快速排除

- 动态分配：为检测结果动态分配内存，支持自动扩容。

- 噪声快速估计：在 cfar2d_core 开始时，通过简单计算图谱角落一小块区域的平均值，得到一个粗略的噪声基准 noiseEstm。

- 快速排除：对于幅度低于 2.0 * noiseEstm 的单元，直接跳过 CFAR 计算，提高效率。

// ... 内存分配和参数定义 ...

    // 简化噪声估计 (用于峰值分组的快速排除)
    // 假设角落区域是纯噪声区域
    double noiseEstm = 0.0;
    // ... 计算 noiseEstm ...
    noiseEstm /= 36.0; 

    // 遍历：排除边界 (Range维从1到M-2，Vel维从1到N-2)
    for (int r_idx = 1; r_idx < M - 1; r_idx++) { 
        for (int v_idx = 1; v_idx < N - 1; v_idx++) { 
            const double currentAmp = power_map[v_idx][r_idx];

            if (currentAmp <= 2.0 * noiseEstm) { // 快速排除
                continue;
            }
// ...

3.2 局部最大值检查（Peak Grouping）

这一步是为了确保只将局部峰值标记为目标，排除目标拖尾（sidelobes）。

// 峰值分组/局部最大值检查
            double neighborMax = max_of_four(
                power_map[v_idx - 1][r_idx], power_map[v_idx + 1][r_idx],
                power_map[v_idx][r_idx - 1], power_map[v_idx][r_idx + 1]
            );
            if (currentAmp < neighborMax) {
                continue; // 如果小于邻域最大值，则不是峰值，跳过
            }

3.3 提取参考单元并估计噪声

这是 CFAR 的核心步骤。它计算 CUT 四个方向（速度维上下，距离维左右）参考单元的总和。

- 速度维求和（上下）：

  - 上侧：v_idx - guard_vel - ref_vel + i

  - 下侧：v_idx + guard_vel + 1 + i

- 距离维求和（左右）：

  - 左侧：r_idx - guard_range - ref_range + i

  - 右侧：r_idx + guard_range + 1 + i

所有的索引都通过 get_circular_index 处理，确保边界条件正确处理。

// ... 求和逻辑 ...
            
            // --------------------------
            // 合并参考单元并估计噪声 (中位数估计)
            // --------------------------
            double mean_up = sum_up / ref_vel;
            double mean_down = sum_down / ref_vel;
            double mean_left = sum_left / ref_range;
            double mean_right = sum_right / ref_range;
            
            // 使用中位数作为最终的噪声估计值
            double noiseEst = median_of_four(mean_up, mean_down, mean_left, mean_right);

3.4 检测判决与结果存储

根据噪声估计值计算门限，并判断 CUT 幅度是否超过门限。

$$\text{Threshold} = \text{thresholdFactor} \times \text{noiseEst}$$

const double threshold = thresholdFactor * noiseEst;

            if (currentAmp > threshold) {
                // ... 存储检测结果（包括SNR计算） ...
            }

4. 目标细化（亚单元估计）

CFAR 检测得到的是离散的整数索引。为了提高测距和测速精度，使用二次插值（Parabolic Interpolation）来估计目标在单元格内的偏移量（亚单元估计）。

4.1 核心插值函数 (peak_interpolation_core)